《方草捆集捆机》行业标准编制说明

（征求意见稿）

一、 工作简况

1 任务来源和编制单位

本标准是根据2014年12月24日，工业和信息化办公厅（工信厅科〔2014〕236号）《关于印发2014年第四批行业标准制修订计划的通知》文件制定的，标准名称“方草捆集捆机”（计划编号2014-1942T-JB），完成年限2016年。由中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院、国家草原畜牧业装备工程技术研究中心负责起草制定。该标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）负责技术归口。

2 主要工作过程

中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院、国家草原畜牧业装备工程技术研究中心抽调人员成立了标准起草工作组，负责标准的起草编写。标准起草工作组在本单位已研究开发9JCK-15型方草捆收集车新产品样机，并已通过一个收获季节的生产试验的基础上，和本单位的设计、试制、试验人员充分交流了机具的开发、试制、生产应用中总结的经验和教训，充分地调查了解了国内外同类机型的工作原理、结构形式、配套动力、发展趋势等各种情况，收集了各种相关的国家标准，确定了标准的编写内容，形成了《方草捆收集车》标准的小组讨论稿。于2015年6月初，标准的起草单位召集了本单位技术中心、行业中心的专家、相关的二家农机制造企业和一家用户企业，即内蒙古华德牧草机械有限责任公司、包头市青峰机械制造有限公司和内蒙古华德新技术公司的技术专家召开了讨论会。针对标准的讨论稿的编写格式、规范性文件的引用、技术参数的选取、试验方法、检验规则等各项内容中需要修改和加强的部分，以及技术内容及指标、语言表述等方面,进行了充分的讨论和审核,为标准的制定和修改提供了切实可行的意见和建议。华德公司是产品的生产企业，公司技术人员提出了在标准中增加对生产过程中的各项要求，所以在标准文件的5.1条一般技术要求里,增加了对铸件、焊接件、涂漆的技术要求。包头市青峰机械制造有限公司也是产品的生产企业，他们提出的增加安全技术要求的建议也在标准中得到了体现。内蒙古华德新技术公司是产品用户，他们对标准中提出的经济指标——吨草油耗比较赞同。

标准起草工作组经过认真修改标准的小组讨论稿，形成了标准的征求意见稿，并完成了标准的编制说明。

3、工作组成员及其所做的工作

课题组由9人组成。

王瑞先、吴雅梅主持标准编制项目，提出标准总体框架结构，负责确定主要标准技术指标和技术内容，负责验证和标准修改。

郝兴玉、张宁、高磊、孙文婷、李伟、董佳佳：参与国内外相关技术资料收集，标准主要指标和技术内容的制定及试验验证，征求意见及标准文稿编辑整理。

二、标准编制原则和主要内容

1 标准制定的原则

1.1 本标准的制定遵循了《GB/T 1.1—2009标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》规范，制定了完整的《方草捆集捆机》行业标准。

1.2  本标准的制定是为了适应方草捆集捆机械行业的快速发展，提高方草捆集捆机产品的标准化程度，为满足研究开发、检测检验的需要，规范该种机具的发展提供依据。

1.3  为了保证本标准与国际标准的一致性并能为未来技术发展提供框架，《方草捆集捆机》直接引用了现有国家标准的一些规定。

2标准制订的主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据，解决的主要问题

2.1  标准的范围

作为草捆收集机械，我国目前还没有成熟机型。市场上没有该种产品出现。牧草收获机械最为成熟的产品是方草捆打捆机械和圆草捆打捆机。已颁布的标准《GB/T 25423—2010方草捆打捆机》、《GB/T 14290—2008圆草捆打捆机》、《NY/T 1631—2008方草捆打捆机 作业质量》等。本技术文件编写的适用范围是，适用于方草捆集捆机。是牵引型、采用电液控制系统实现自动化控制的草捆收集机械设备。

2.2  标准的术语和定义

由于本标准是首次制定方草捆收集机械的产品标准，所以为了达到准确地理解和交流、满足检验和检测的目的，共编写了2条对机具的定义的术语和定义。

2.3  标准的型号表示方法

按照《JB/T 8581—2009畜牧机械 产品型号编制规则》的规定,给出了方草捆集捆机产品型号的表示方法。

2.4  标准的技术要求

在标准的该项内容中，按照机具产品标准的要求编写了一般技术要求、主要性能指标、安全要求、主要零部件技术要求、装配技术要求的内容。

2.4.1  标准的一般技术要求内容里规定了产品必须符合本标准的规定，并按经规定程序批准的图样和技术文件制造。还规定了焊接件、机具的涂漆的一般要求，并且对产品使用说明书的编写规定了要求。

2.4.2  标准要求的主要性能指标总共规定了一次收集草捆数量、草捆组整齐度、卸草捆电磁离合器接通响应时间、纯工作小时生产率、平均首次故障前工作时间、轴承温升、吨草油耗共7项。

草捆组整齐度是重要的性能指标。我国现有的小方草捆打捆机有时存在打捆后草捆不规则，在后续收集过程中容易造成不整齐的现象，该项约束性指标能够保证良好的草捆收集性能。

卸草捆电磁离合器接通响应时间是为了保证满足自动控制的要求。离合器反映灵敏，能保证其他装置正常工作，达到设计功能。

吨草油耗是经济性指标。是为了衡量机具使用的能源消耗的。设置该项指标的目的在于尽可能开发节能降耗的产品。该项指标参照《GB/T 25423—2010方草捆打捆机》中的吨草能耗指标，将该项指标规定为不大于2.5kg/t。

轴承温升指标影响到机器的工作寿命。机具在工作过程中，从地面捡拾牧草或秸秆捆或者直接接收草捆，机器周围尘土弥漫，工作情况恶劣，轴承温度如升高到较高值，会缩短轴承的使用寿命。

平均首次故障前工作时间指标是为了保证机器的可靠性的考核指标。我国农业机械普遍存在可靠性差的情况，需要对可靠性考核的指标，以促进产品的设计和制造质量的提高。

2.4.3  标准的安全要求

方草捆收集车是由拖拉机牵引的、一种大型的、较复杂的草捆收集机械。在该机械的组成结构中，包括牵引行走部分，以及液压传动、液压驱动和控制部分，还包含机械和电器控制部分，为了保障用户的人身和财产安全，从各个方面制定了安全要求。

一般安全技术要求引用了《GB 10395.1—2009农林机械 安全 第1部分：总则》中第6章牵引式机械的安全要求和/或措施的规定。

其余安全技术要求参照或执行了GB 10395.1和《JB/T 3766液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求》的相关安全内容等制定。

- 2.4.4  标准主要零、部件技术要求

链条和链轮是主要工作部件，规定了链条的主要尺寸和链轮的基本参数要求、链轮的齿面热处理要求，以保证其具有良好的韧性、耐磨性、切削性和散热性。

规定了左右轮毂轴、拨草轴、卸草传动轴等重要轴的材料要求、热处理要求以及轴中心线的同轴度要求。

规定了机架焊合的技术要求。

对机具的装配质量规定了要求，以保证整机产品的质量。

2.5 标准中试验方法内容

试验方法中规定了性能试验和生产试验的方法。是根据农业机械的试验方法标准的一般要求结合机具要考核的性能指标规定的。

2.6 标准中检验规则内容

本部分内容编写了出厂检验和型式检验的要求。型式检验按照GB/T 2828.1—2012编写了抽样方案和判定规则。

2.7 标准中标志、包装、运输与贮存的内容

本部分内容均按照相关的标准要求编制。

3. 主要试验（或验证）情况分析

方草捆集捆机是标准编写单位中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院经过多年的潜心研究取得的自主创新成果，并研制开发了系列方草捆收获、收集配套机械。9JCK-15型方草捆集捆机样机的主要性能指标，经过了当年一个收获季节的反复试验和验证。在包头市郊区农田和牧草地的试验过程中使用性能良好，生产效率高，节约劳动力，适应性强，受到当地用户的欢迎与好评。试验的各项数据结果与标准值的对照如下表所示：

| 项目名称 | 试验结果 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 批草捆收集数量 | 15捆 | 符合设计值 |
| 收集车整齐度 | 99% | ≥98% |
| 卸草捆电磁离合器接通响应时间 | 0.3s | ≤1s |
| 平均首次故障前工作时间（MTTFF） | 4300捆 | 4000捆 |
| 轴承温升 | 20℃ | ≤30℃ |
| 吨草油耗 | 0.8 kg/t | ≤2.5 kg/t |

由于收集牧草或秸秆的试验场地的自然生长状况比较一般,不是特别恶劣的状况,因此标准数值的选择还是稍微取低值,增强标准的适用性。

4. 标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准不涉及专利和知识产权情况。

5. 预期达到的社会效益等情况

本标准是在对该类产品进行充分的国内外情况调查研究的基础上，结合国内该类产品的研究制造和使用情况，进行了细致的分析工作和广泛的征求意见的基础上制定的。标准内容经过了较充分的试验验证。反映了行业现状和产品水平。标准一经颁布实施，将为产品的设计、生产、使用提供一个比较完善的标准依据，能够起到指导生产、规范市场、推动行业发展的作用。同时通过标准的实施对其它配套机具相关标准的制、修订也能起到一定的促进作用。

6. 采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

草捆集捆机是国内外首创的机型。在本标准编写过程中，没有查询到相关的国际标准。

在标准的编写中，参照了同类方草捆打捆机标准的吨草能耗指标，制定了吨草油耗作为约束指标，旨在于促进提高机具的设计和制造水平，为用户研制高效、低耗新产品，带动行业技术进步的目的。

7. 在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

农业机械专业领域标准体系框架如下图。

本标准与现行法律、法规、政策及相关标准协调一致。

8. 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准的编写过程中，无重大分歧意见发生。

9. 标准性质的建议说明

本标准规定了方草捆集捆机的术语和定义、型号表示方法、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。建议本标准作为推荐性行业标准发布实施。

10. 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

本标准一经发布后，建议方草捆集捆机的设计、制造、使用等相关单位或部门，均应遵照此标准执行。

本标准是将具有专利技术的新产品成果及时转化成的技术标准，是在草捆收集机具领域具有竞争力的技术标准。在标准发布时，建议相关部门召开标准的发布会或者技术培训会，向标准的设计、制造、使用等相关部门贯彻标准的各项要求，以尽快实现标准的贯彻、执行。

11. 废止现行相关标准的建议

本标准为首次发布。没有现行的相关标准需要废止。

12. 其他应予说明的事项

无。